# Omnicell

Omnicell是一家做智能药柜的公司，美国医院的医护人员通过智能药柜给病人发放药品，实现药品安全可控的发放和管理。

Omnicell智能药柜系统的软件产品叫ColorTouch，ColorTouch 使用C++ 的MFC UI做前端，C#做后端服务，数据库使用SQL Server的桌面应用系统，运行在智能药柜的windows操作系统上面，我们称为设备端软件，同时由于医院会有几百上千台这样的智能药柜，所以还有一个Server端的软件系统OmniCenter负责统一的设备/药品/用户等等的管理。

Omnicell正在进行新一代产品的研发，并已经在第一个客户的现场安装和运行，Alto + OmniSphere。

## MedChill (2024.7 - 2026.6):

### 项目介绍

MedChill是Omnicell下一代智能药品冰箱产品，它跟Omnicell的智能药柜集成，医护人员通过操作智能药柜可以自动化操作MedChill冰箱，该产品内部安装带锁的抽屉，与智能药柜的workflow无缝集成，实现冷藏药品的安全可控的管理。这是一个包括机械，电气，软件，产品，生产的全生命周期的研发项目。

### 我的角色和职责

我在这个项目中是软件团队的负责人，负责跨功能，跨时区团队的沟通和协作，保障软件功能按照各个里程碑按时保质量的交付。同时，我还作为软件团队的架构师和技术负责人，制定软件架构，评审软件设计，软硬件接口定义。

### 技术难点

ColorTouch要实现对MedChill这种新硬件的集成和管理，首先要能够识别出这个新的设备类型，并对新的设备进行正确的编址和注册，然后对智能药柜上几十个UI workflow进行扩展，使这些workflow能够正确操作MedChill中的抽屉和bin。

作为软件架构师，我先制定了整体的软件设计架构，确认新硬件的地址方案，打通软件和硬件的通讯，使得ColorTouch能够正确地添加，删除，挪动和替换硬件的MedChill抽屉。然后再跟产品经理一起，识别到具体需要应用的UI workflow scope，然后每个workflow进行实现，验证和交付，并且以Sprint为单位向产品经理和senior leadership进行汇报。

### 详细架构设计

#### 整体架构设计

HAL 扫描硬件

→ 生成 SysId + NodeAddress

→ HardwareService 映射为 CT 的 ZoneCode + OMNIADDR

→ ColorTouch 按 OMNIADDR 发命令

→ HardwareService 反向转换为 SysId + NodeAddress

→ HAL 操作实际硬件

#### ### 1. HAL 扫描并生成硬件地址

HAL-Cabinet 扫描 switch 的物理端口，读取已连接设备类型、序列号等。

对每个 drawer：

Zone SysId   = (Cabinet × 10 + ZoneCode) << 24

Drawer SysId = Zone SysId + (PhysicalPort × 0x00010000)

NodeAddress  = [0,0,0]                  ← drawer 本体

对于 drawer 内的 bin：

SysId       = Drawer SysId              ← 仍属于同一个 drawer

NodeAddress = [1, column, row]          ← 具体 bin

#### ### 2. HardwareService 建立 CT 地址映射

HardwareService 接收 HAL 扫描到的 device list，并为每个 Pharmacy drawer 创建/更新配置：

HAL:

SysId = 0x1A010000

SerialNumber = ABC123

DeviceType = 36-bin drawer

Physical location = Cabinet/Cell/Zone/Port

HardwareService / omni.cfg:

Zone7_Drawer1_SN   = ABC123

Zone7_Drawer1_BASE = 0xC000

其中：

- Zone：由 HAL SysId 的 cabinet/zone 部分换算为 CT/G4 ZoneCode。

- DrawerNumber：HAL drawer 的物理端口/slot。

- BaseAddress：该 drawer 在 ColorTouch 旧式地址空间中的起始地址。

- 高密度 drawer 的 BaseAddress 是从可用地址池分配并持久化；通过 SerialNumber 保持同一物理 drawer 的映射连续性。

- 低密度 drawer 的 BaseAddress 可由位置公式直接推导

#### ### 3. CT 使用 ZoneCode + OMNIADDR

ColorTouch 使用旧式地址 OMNIADDR：

OMNIADDR = (ZoneCode << 8) | LocationOrBin

对应命令包：

DataByte1 = ZoneCode

DataByte2 = Location / Bin

例如：

Drawer BaseAddress = 0xC000

Bin 3             = 0xC003

ZoneCode          = 0xC0

Location/Bin      = 0x03

OMNIADDR          = 0xC003

ColorTouch 的药品/bin 分配、当前访问 bin 等业务状态保存并传递的是这个 CT bin address；例如操作时调用 UnlockDrawer(nBin) 或 FlashLED(nBin)。

#### ### 4. ColorTouch 发命令

ColorTouch 将命令与两个地址字节发送到 HardwareService：

Unlock bin 3:

Command = UnlockPharmacyDrawerOrBin

DataByte1 = 0xC0

DataByte2 = 0x03

通过 HardwareService 的 /api/Hardware/ProcessCommand 接口发送。

#### ### 5. HardwareService 反向转换并调用 HAL

HardwareService 收到 CT 命令后：

(ZoneCode, Location/Bin)

→ OMNIADDR = (ZoneCode << 8) | Location/Bin

→ drawer BaseAddress = 0xC000

→ 查映射表：BaseAddress 0xC000 → Drawer SysId 0x1A010000

→ bin offset：0x03

→ bin number：3

→ 根据 drawer 类型：bin 3 → NodeAddress [1,column,row]

最终调用 HAL：

Unlock(

SysId = 0x1A010000,

NodeAddress = [1,column,row]

)

HAL 根据 SysId 找到目标 drawer 所在的物理拓扑节点，再根据 NodeAddress 操作该 drawer 内的具体 bin。

### 核心对应关系

层                      Drawer                    Bin

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━

HAL                     SysId                     相同 SysId + NodeAddress

HardwareService 映射    SysId ↔ BaseAddress       BaseAddress + bin offset ↔ NodeAddress

ColorTouch              OMNIADDR = BaseAddress    OMNIADDR = BaseAddress + bin offset

#### 6.HAL中地址的构成

SysId 是“拓扑地址”，SysId = cabinet/cell/zone + 物理端口（drawer slot）

SysId 是 uint，即 4 字节。高位第一个字节编码为：

Cabinet × 10 + ZoneCode

ZoneCode = 3 × (Cell - 1) + Zone

例如 Cabinet 2、Cell 2、Zone 3：

ZoneCode = 3 × (2 - 1) + 3 = 6

首字节  = 2 × 10 + 6 = 26

SysId   = 0x1A000000   （zone 根位置）

drawer 在该 zone 的第 1 个端口，则：

SysId = 0x1A010000

普通Drawer的SysId的字节布局可理解为[Cabinet+ZoneCode][Drawer/Port][0][0]，

后面的字节还可被子设备或特定设备类型使用；bin 通常不再生成一个新的 SysId，而是复用 drawer SysId，并通过独立的3字节 NodeAddress 区分具体 bin。

Location = SysId + NodeAddress

- SysId：定位到哪一个主硬件/拓扑节点，例如哪一个 drawer。

- NodeAddress：定位该主硬件内部的子节点，例如哪个 bin、drawer latch、LED、CSD dispenser。

例如一个 36-bin drawer：

SysId       = 0x1A010000  → Cabinet/Zone 中第 1 个 drawer

NodeAddress = [0, 0, 0]   → drawer 本体

NodeAddress = [1, 1, 1]   → bin 1（示例）

NodeAddress = [1, 2, 1]   → bin 2（示例）

ColorTouch中的Base Address：

public const int MinHighDensityBaseAddress = 49152;

public const int MaxHighDensityBaseAddress = 63872;

public const int MinLowDensityBaseAddress = 32768;

public const int MaxLowDensityBaseAddress = 48032;

public const int LowDensityDrawerBaseAddressIncrement = 40;

public const int HighDensityDrawerBaseAddressIncrement = 128;

public const int ExternalReturnBinBaseAddress = 48896;

public const int FlexlockBaseAddress = 65152;

public const byte FlexLockBaseAddressDecrement = 128;

Omni.cfg:

[PHARMACYEXTERNAL]

EXTERNAL1_SN=c147478b-be68-4d26-a

EXTERNAL1_BASE=65152

EXTERNAL1_VERSION=6.3.0.1

EXTERNAL1_NAME=FlexLock #1

EXTERNAL_TYPELIST=b0b0ffffffffffffffff

EXTERNAL2_SN=6be9e7b9-cdc7-4464-b

EXTERNAL2_BASE=65024

EXTERNAL2_VERSION=6.3.0.1

EXTERNAL2_NAME=FlexLock #2

[FLEXTEMP]

FLEXLOCK1_MONITORING=Off

FLEXLOCK1_MONITORFREQ=15

FLEXLOCK1_LOWTEMPLIMIT=2

FLEXLOCK1_HIGHTEMPLIMIT=8

FLEXLOCK1_OFFSET_AMT=

FLEXLOCK2_MONITORING=Off

FLEXLOCK2_MONITORFREQ=15

FLEXLOCK2_LOWTEMPLIMIT=2

FLEXLOCK2_HIGHTEMPLIMIT=8

FLEXLOCK2_OFFSET_AMT=

[PHARMACY_DRAWERS]

ZONE1_DRAWER1_SN=2b7c2677-c349-45ba-b

ZONE1_DRAWER1_BASE=33656

ZONE1_DRAWER1_VERSION=6.3.1.2

ZONE1_DRAWER2_SN=6bf0cb41-bf5d-473b-a

ZONE1_DRAWER2_BASE=33616

ZONE1_DRAWER2_VERSION=6.3.1.2

ZONE1_DRAWER3_SN=f72b5e29-34a9-4e99-8

ZONE1_DRAWER3_BASE=49152

ZONE1_DRAWER3_VERSION=6.3.1.2

ZONE1_DRAWER5_SN=ab2f517f-f857-416f-b

ZONE1_DRAWER5_BASE=33440

ZONE1_DRAWER5_VERSION=6.3.1.2

ZONE1_DRAWER6_SN=ed76c44e-1c1a-4ecc-9

ZONE1_DRAWER6_BASE=33400

ZONE1_DRAWER6_VERSION=6.3.1.2

ZONE1_DRAWER8_SN=276bec9d-d263-4653-a

ZONE1_DRAWER8_BASE=33320

ZONE1_DRAWER8_VERSION=6.3.0.1

ZONE1_DRAWER9_SN=e1da1437-3ab7-4d38-8

ZONE1_DRAWER9_BASE=49280

ZONE1_DRAWER9_VERSION=6.3.0.1

ZONE1_DRAWER10_SN=9f3ec58e-d48e-4c89-8

ZONE1_DRAWER10_BASE=49408

ZONE1_DRAWER10_VERSION=6.3.0.1

ZONE2_DRAWER1_SN=7c84a727-7648-4ad7-8

ZONE2_DRAWER1_BASE=34168

ZONE2_DRAWER1_VERSION=6.3.1.2

ZONE2_DRAWER2_SN=b1bbd130-0e39-43e0-8

ZONE2_DRAWER2_BASE=34128

ZONE2_DRAWER2_VERSION=6.3.1.2

ZONE2_DRAWER5_SN=a087fc4a-4a20-4828-b

ZONE2_DRAWER5_BASE=50176

ZONE2_DRAWER5_VERSION=6.3.0.1

ZONE4_DRAWER5_SN=4b7bbbe8-d37f-4d81-8

ZONE4_DRAWER5_BASE=50304

ZONE4_DRAWER5_VERSION=6.3.0.1

ZONE16_DRAWER1_SN=91577caf-e8b0-469a-8

ZONE16_DRAWER1_BASE=41336

ZONE16_DRAWER1_VERSION=6.3.1.2

ZONE16_DRAWER4_SN=bef2e4d0-1bb7-4ef3-9

ZONE16_DRAWER4_BASE=41216

ZONE16_DRAWER4_VERSION=6.3.1.2

ZONE16_DRAWER5_SN=d689c637-1aec-4f80-b

ZONE16_DRAWER5_BASE=50432

ZONE16_DRAWER5_VERSION=6.3.1.2

ZONE16_DRAWER6_SN=20a02fad-7bf3-4c01-b

ZONE16_DRAWER6_BASE=50560

ZONE16_DRAWER6_VERSION=6.3.0.1

ZONE16_DRAWER7_SN=c4ac385d-af99-43fe-a

ZONE16_DRAWER7_BASE=50688

ZONE16_DRAWER7_VERSION=6.3.0.1

ZONE16_DRAWER8_SN=4f442c03-32d5-45bb-a

ZONE16_DRAWER8_BASE=41000

ZONE16_DRAWER8_VERSION=6.3.1.2

ZONE16_DRAWER9_SN=131842c6-e659-4fab-a

ZONE16_DRAWER9_BASE=40960

ZONE16_DRAWER9_VERSION=6.3.1.2

ZONE1_DRAWERTYPELIST=515254ff5053ff555656

ZONE2_DRAWERTYPELIST=5152ff5756ffffffffff

ZONE4_DRAWERTYPELIST=ffffffffc0ffffffffff

ZONE16_DRAWERTYPELIST=51ff50525456565153ff

ZONE2_DRAWER4_SN=397e90b2-e544-45f1-b

ZONE2_DRAWER4_BASE=34048

ZONE2_DRAWER4_VERSION=6.7.1.18

ZONE16_DRAWER3_SN=085d9bcb-4004-45e9-b

ZONE16_DRAWER3_BASE=41256

ZONE16_DRAWER3_VERSION=6.3.1.2

ZONE7_DRAWER10_SN=lab-zone7-48bin-10a

ZONE7_DRAWER10_BASE=50816

ZONE7_DRAWER10_VERSION=6.3.0.1

ZONE7_DRAWER5_SN=lab-zone7-10bin-a

ZONE7_DRAWER5_BASE=36512

ZONE7_DRAWER5_VERSION=6.3.1.2

ZONE7_DRAWERTYPELIST=ffffffff51ffffffffff

## Syringe Label Printer Integration – 2022.11 – 2023.12

## Customer Escalation Resolving

在Omnicell我带领团队解决了很多从美国客户那边来的问题，这些问题的优先级比较高，影响比较大，并且由于时差，跨国等因素，信息的不确定性很高，有多个团队的参与，比如Service Team，Cusomer，Operation Team，Quality Team，Engineering团队，我们能够快速定位问题。

### Epson打印机问题

有超过10个客户的多台药柜报告他们的Epson 打印机打印有问题，有的打印内容太大超出了纸的边缘，有的只能打印一半信息到syringe label上，这个syringe label是要贴到发放的药品上的，因此跟patient safety是相关的。我们通过Service Team记录的在客户现场的操作，了解到Service Team会导入打印机bsf配置文件到药柜的打印机设置中，我们怀疑这个操作是不适用的，因此我们在实验室的药柜上模拟类似的操作，并复现了客户的问题。我们发现有些场景下导入这个bsf文件会导致打印内容偏移，有些场景下是客户使用的标签纸尺寸不合适，有时候是Service Team手动修改了操作系统打印机驱动的设置。为了解决这一类的问题，我们给客户提供了一个Epson Printer Restore and Troubleshooting Instruction文档，针对具体的场景做了约束，并且跟Service Team约好时间在客户现场dry run这份文档，经历了大约1年时间，从此之后客户都不再报告Epson打印机的问题。

### CSD Drawer Open Issue

CSD Drawer是一种比较特殊的抽屉，它的药品在Restock的时候是打开Restock Drawer中的，在给病人发放药品的时候需要打开Dispense Drawer。但是在两个客户现场遇到了，护士在给病人发放药品的时候被引导打开的是Restock Drawer，导致药品发放问题。

收到这个问题，我们做了两件事：第一在实验室重现问题，第二review 现场的log

我们在实验室的CSD drawer上不能够重现

Review log的时候发现客户的柜子上，ColorTouch确实给硬件发送了打开Restock Drawer的命令

这个时候我们借助codex帮助我们分析代码，发现在护士一次发放多个药品的场景下，会出现打开CSD drawer错误的情况，同时帮助我们定位到系统在发放CSD药品的场景下错误地走了非CSD药品的workflow分支，而这个错误是代码层面的错误导致的。

但是为了能够验证AI给我们的分析是正确的，我们又让codex帮助我们分析客户的日志，找到在实验室复现客户现场问题的步骤，从而在修复了这个问题的时候，完成验证闭环。

## 下一代智能药柜软件系统Alto的研发

架构体系

## AI Tool and Process推广

Omnicell在2024年引入github copilot

刚开始的时候，Copilot只能进行代码片段的补全，并且有时候建议会忽略一些逻辑，容易出现错误，需要开发人员仔细审查代码才能使用。对于一些整体软件设计架构方面的问题，Github Copilot基本上回答是很不靠谱的，更是没有能力进行稍大范围的重构。我那个时候引导团队用它辅助代码理解，语法知识的提示和解释，这在理解代码方面提高了效率。

在2025年初的时候，我发现Claude Code突然盛行，并且它的Opus 4.6评分很高，后来居上。此时，公司的Github Copilot已经接入了Opus 4.6。我一般是先自己尝试使用Github Copilot进行大段的代码编写，同时问他一些整个代码库的设计甚至业务逻辑问题，他也能够回答出来了，从而提升了我们的生产力，也增加了团队的能力。

Omnicell在2026年5月引入Codex

Codex 进行UI prototype的定义，并与产品经理和Clinical Manager确认之后开始实现。

使用Codex进行整个feature的开发，包括planning，coding，code review，test case的设计以及自动化测试用例的编写，最后由人进行验收测试实现交付。至此Codex全面进入软件研发流程。

## AI RAG 项目 Enterprise Knowledge RAG Assistant的开发和落地

### 最终架构

## 项目经历 – BIPA 2024.1 – 2024.12

## 项目经历 – Authentication & Password Hardening

# GE HealthCare

## OEC VAS Product

Cine Playback – Feature Owner

负责Cine Playback UI workflow的设计和实现（播放，暂停，快放，慢放，循环播放，逐帧播放）

设计实现Cine Playback的影像链，包括走哪些算法，不走哪些算法，什么时候应该走预处理算法，什么时候不走预处理算法

Cine Playback过程中进行后处理参数的调节和应用

Reference Image Hold

## Nuva Project

## OEC CFD

由于接入了新的31cm平板，对影像链的集成

# IBA

# AIT